# Cum se calculeaza procentul de void - PCBA1_08

GOLDEN SAMPLE — cea mai buna placa din lot  •  criterii IPC-A-610 / IPC-7095  •  document explicativ

VERDICT IPC: ACCEPT — GOLDEN SAMPLE

| Bile analizate | 256 (grila 16 × 16) |
| --- | --- |
| Media void pe placa | 1.49 % |
| Cea mai rea bila (void total) | 6.61 % |
| Bile PASS / REVIEW / FAIL | 256 / 0 / 0 |

# 1. Algoritmul, in 5 pasi

Imaginea X-ray este imbunatatita (contrast CLAHE + filtru de zgomot).

Fiecare bila de lipire este detectata ca cerc (raza r, in pixeli) si asezata pe grila BGA de 16 × 16 pozitii.

In interiorul fiecarei bile, algoritmul cauta zone MAI LUMINOASE decat fondul bilei: acolo lipseste aliaj, deci este o bula de gaz (void). Zonele gasite sunt desenate ca cercuri rosii.

Se masoara aria fiecarui void, in pixeli patrati (px²).

Se aplica formulele si pragurile IPC de mai jos → fiecare bila primeste PASS / REVIEW / FAIL, iar placa primeste verdictul final.

# 2. Formulele de calcul

Aria proiectata a bilei (cerc de raza r):

A_bila = π × r²

Procentul de void al bilei (metrica IPC-A-610 — se compara ARII):

Void % = ( Σ A_void / A_bila ) × 100

Diametrul echivalent al unui void, ca procent din diametrul bilei (formularea IPC-7095):

D_void % = √( A_void / A_bila ) × 100

Atentie la perceptie: aria creste cu PATRATUL diametrului. Un void care arata „jumatate din bila” ca latime are doar 25% din arie; unul de o treime din latime are ~11% din arie.

# 3. Exemplu real, pas cu pas (cea mai rea bila de pe placa)

Bila #225 la pozitia (2171, 1573) — cercul verde este bila detectata, cercurile rosii sunt voidurile gasite.

| Pas 1 — raza bilei detectate | r = 30 px (diametru 60 px) |
| --- | --- |
| Pas 2 — aria bilei | A_bila = π × 30² = 2,827 px² |
| Pas 3 — ariile voidurilor gasite | 3 voiduri, suma = 187 px²; cel mai mare = 109 px² |
| Pas 4 — procentul de void | Void % = 187 / 2,827 × 100 = 6.61 % |
| Pas 5 — cel mai mare void, separat | 109 / 2,827 × 100 = 3.86 % din arie = 20 % din diametrul bilei |
| Pas 6 — decizia pentru bila | 6.61 % → PASS (ACCEPTABLE) |

# 4. Regulile de decizie (aplicate fiecarei bile)

| Conditie | Rezultat bila | Sursa |
| --- | --- | --- |
| Void total ≥ 25 % din aria bilei | FAIL (defect) | IPC-A-610, Clasa 1/2/3 |
| Void total intre 10 % si 25 % | REVIEW (indicator de proces) | IPC-7095, ghidaj de proces |
| Un singur void ≥ 12.25 % arie (~35 % din diametru) | REVIEW (void dominant) | IPC-7095 |

Daca niciuna dintre conditii nu se aplica → bila este PASS (ACCEPTABLE).

Verdictul PLACII: FAIL daca exista cel putin o bila FAIL; REVIEW daca exista cel putin o bila REVIEW; altfel PASS. In termeni IPC: REJECT / ACCEPT WITH PROCESS INDICATORS / ACCEPT.

# 5. Concluzia pentru aceasta placa

PCBA1_08 este GOLDEN SAMPLE: toate cele 256 de bile sunt PASS. Media de void este 1.49 %, iar cea mai rea bila are doar 6.61 % - de aproape 4 ori sub limita de defect de 25 % si sub pragul de monitorizare de 10 %. Nicio regula REVIEW sau FAIL nu se activeaza, deci verdictul IPC este ACCEPT, fara rezerve. Aceasta placa poate fi folosita ca referinta (golden) pentru compararea loturilor viitoare.

Generat automat de BGA X-ray Void Inspection Tool. Masuratoarea foloseste proiectia 2D a imaginii X-ray, exact cum cere IPC-A-610 pentru inspectia voidurilor BGA.